Περιεχόμενα

1.	Κανόνες Σωστής Λειτουργείας και Ασφάλειας	3

2.	Κατασκευαστικά Μέρη του Ρομποτικού Βραχίονα (Hardware)	4

Μηχανικός Βραχίονας	4

Χαρακτηριστικά ARDUINO UNO Uno R3	5

Κινητήρες Ρομποτικού Βραχίονα	7

Arduino UNO R3 Pinouts	9

Συνδεσμολογία και χρήση LED	11

Παρουσίαση Μηχανικών Εξαρτημάτων από τα οποία απαρτίζεται ο βραχίονας	12

Ο Ρομποτικός Βραχίονας στο Σύνολο του	17

3.	FlowChart Κώδικα	20

4.	Kώδικας του Ρομποτικού Βραχίονα σε γλώσσα C για Arduino IDE	21

5.	Εικόνες του Ρομποτικού Βραχίονα μας	26

6.	Πηγές & Βιβλιογραφία	27

- Κανόνες Σωστής Λειτουργείας και Ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για την σωστή λειτουργεία του εξοπλισμού αλλά και την ασφάλεια του χρήστη πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι κανόνες χρήσης κατά την οποιαδήποτε επαφή του χρήστη με τον βραχίονα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο ρομποτικός βραχίονας έχει αρκετό ελεύθερο χώρο λειτουργίας κατά την διάρκεια λειτουργείας του.

- Βεβαιωθείτε, πριν από την λειτουργία του, πως ο βραχίονας είναι σωστά τοποθετημένος στο έδαφος, και το έδαφος δεν φέρει οπουδήποτε κλήση.

- Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια πάνω στην οποία θα κινείται ο βραχίονας είναι επίπεδη.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, χέρια κ.τ.λ. κοντά στον ρομποτικό βραχίονα κατά την κίνηση του.

- Αν ο βραχίονας λειτουργεί πάνω στην επιφάνεια εργασίας, τότε συνιστάτε η αποφυγή εισόδου ξένων αντικειμένων, στον χώρο λειτουργείας (400mm X 200mm X 200mm WxLxH), κατά την διάρκεια εκτέλεσης κίνησης του βραχίονα.

- Μόνο την διάρκεια κατά την οποία το LED-STOP*1 του βραχίονα είναι αναμμένο, μπορείτε να αντιδράσετε με τον βραχίονα και να εισέλθετε στον χώρο του βραχίονα , προσέχοντας όμως για οποιαδήποτε αναπάντεχη και στιγμιαία ενεργοποίηση του βραχίονα.

- Αν και εφόσον τα LED του Controller είναι σβηστά τότε ο βραχίονας είναι απενεργοποιημένος και δεν περνάει τάση μέσα από κανένα μέρος του. Σε αυτή την περίσταση ο χρήστης μπορεί να  δράσει-τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος του βραχίονα.

- Κατασκευαστικά Μέρη του Ρομποτικού Βραχίονα (Hardware)

Ο βραχίονας αποτελείται από τον ελεγκτή (controller), τον μηχανικό βραχίονα και τον πίνακα ενδείξεων.

## Μηχανικός Βραχίονας

Σαν μηχανικός βραχίονας, αποτελείται  από  τις  ράβδους και τις αρθρώσεις (σώμα και αγκώνας), την βάση, τις μηχανές κίνησης (servo motors),  την πυγή ενέργειας (power supply) και το άκρο εργασίας.

Ο ίδιος ο φυσικός βραχίονας της εργασίας, κατασκευάστηκε από 3D printer με PLA PLASTIC.

Ο βραχίονας της εργασίας απεικονίζεται στην φωτογραφία από κάτω μαζί με τα διακριτά μέρη του.                                     Τα μηχανικά μέρη, που απαρτίζουν τον βραχίονα, αποτελούν τον «σκελετό» του βραχίονα .

- Πήχης

- Βραχίονας

- Ώμος

- Βάση

Για τον «εγκέφαλο» του βραχίονα γίνεται χρήση ενός Arduino Uno. O Arduino είναι ένας μικρό-ελεγκτής μονής πλακέτας με ενσωματωμένο μικρο-ελεγκτή και εισόδους/εξόδους, η οποία έχει προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring.

## Χαρακτηριστικά ARDUINO UNO Uno R3

Microcontroller ATmega328

Operating Voltage 5V

Input Voltage (recommended) 7-12V

Input Voltage (limits) 6-20V

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)

Analog Input Pins 6

DC Current per I/O Pin 40 mA

DC Current 3.3V Pin 50 mA

Flash Memory 32KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328)

EPROM 1 KB (ATmega328)

Clock Speed 16 MHz

Ο μικρό-ελεγκτής τοποθετείται πάνω σε ειδικές βίδες στην βάση, η οποίες βρίσκονται σε ειδικό χώρο φτιαγμένο για το Arduino Uno. Υπάρχει χώρος για την παροχή ρεύματος και το USB καθώς και 4 σημεία βιδώματος.

Μαζί με το Arduino έχει τοποθετηθεί ένα μικρό breadboard των 170 pins για τις διασυνδέσεις του βραχίονα.

Στα δεξιά, εντός του κύκλου, γίνεται διακριτός ο πρώτος κινητήρας του βραχίονα που του προσφέρει στρεπτικότητα  στο χώρο.

## Κινητήρες Ρομποτικού Βραχίονα

Για τους κινητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί  τα ακόλουθα 3 mini-servo :                                                                                   2x TOWER-PRO MG90S                                                                                                                                                                        1x TOWER-PRO SG90

Τα mini-servo αυτά επιλεχθήκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τους εξής λόγους :

- Μεγάλη απόδοση σε σχέση με το μέγεθος των κινητήρων.

- Η οδήγηση τους είναι εύκολη με την χρήση μόνο του Arduino.

- Έχουν υψηλή απόδοση

- Κινούνται γρήγορα και με ακρίβεια στις επιθυμητές γωνίες

TOWER-PRO MG90S specifications

Weight: 13.4g
Dimension: 22.8×12.2×28.5mm
Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V); 2.2kg/cm (6.6V)
Operating speed: 0.10sec/60degree (4.8V); 0.08sec/60degree (6.0V)
Operating voltage: 4.8V~ 6.6V
Temperature range: 0℃_ 55℃
Dead band width: 1us
Power Supply: Through External Adapter
servo wire length: 25 cm
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
servo arms &screws included
It’s universal “S” type connector that fits most receivers, including Futaba, JR, Hitec ,GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum.
CE &RoHS approved

TOWER-PRO SG90 specifications

Weight: 9g
Dimension: 23×12.2x29mm
Stall torque: 1.8kg/cm(4.8v)
Gear type: POM gear set
Operating speed: 0.12 sec/60degree(4.8v)
Operating voltage: 4.8v
Temperature range: 0℃_ 55℃
Dead band width: 1us
Power Supply: Through External Adapter
servo wire length: 25 cm
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)

Τα καλώδια σύνδεσης των micro-servo ακολουθούν την παρακάτω συνδεσμολογία :

Όλα τα καλώδια των micro-servo συνδέονται πάνω στο Arduino Uno R3, αφού καλύπτει, εκτός απο την σηματοδότηση του κινητήρα, και την παροχή ρεύματος καθώς και γείωσης.

## Arduino UNO R3 Pinouts

## Συνδεσμολογία και χρήση LED

Τα LED χρησιμοποιούνται σαν πίνακας ενδείξεων για την κινητική κατάσταση του βραχίονα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι προγραμματισμένα να ανάβουν όταν  πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

LED number…

- Όταν ο βραχίονας βρίσκεται στάσιμος για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα.

- Όταν η θέση στην οποία θέλουμε να πάει ο βραχίονας είναι μη εφικτή/εκτός ορίων.

- Όταν ο βραχίονας βρίσκεται σε κατάσταση κίνησης.

- Μόλις  ο βραχίονας φτάσει στην επιθυμητή θέση, για 2 δευτερόλεπτα.

Για την λειτουργία των LED η κάθοδοι είναι συνδεδεμένοι με αντίσταση 220 Ohm και ακολουθεί η γείωση GND πάνω στο Arduino, ενώ η κάθε άνοδος του κάθε LED έχει το δικό της καλώδιο που καταλήγει στο pin 4-7

LED number…

- Pin 4

- Pin 5

- Pin 6

- Pin 7

## Παρουσίαση Μηχανικών Εξαρτημάτων από τα οποία απαρτίζεται ο βραχίονας

Το Arduino Uno r3 , το breadboard αλλά και οι κινητήρες εφάπτονται πάνω στην βάση και τα υπόλοιπα δομικά μέρη του βραχίονα. Συγκεκριμένα μετρά την βάση, στον κινητήρα εντός του κυλίνδρου, έρχεται να εξάψει ο ώμος. Χρησιμοποιώντας το κυλινδροειδές που δημιουργείτε εσωτερικά του εξωτερικού κυλίνδρου της βάσης, ο ώμος μπορεί και λειτουργεί, όπως θα λειτουργούσε μια κατασκευή με ρουλεμάν.

Πάνω στον ώμο κουμπώνει ο υπόλοιπος βραχίονας (δηλαδή, ο βραχίονας που απεικονίζεται ακριβώς από κάτω και ο πήχης στην επόμενη σελίδα).

Κάθετα με το παραλληλόγραμμο που ενώνει τους δυο κύκλους αριστερά και δεξιά, στο μοντέλο, υπάρχουν τρύπες για το βίδωμα των servo-motors.

Ο ένας κύκλος είναι κατά βάση κενός για εξοικονόμηση βάρους καθώς και υλικού κατασκευής. Στην άκρη του βραχίονα δένει ο πήχης, με το ιδιαίτερο σχήμα του, διαθέτοντας στην μία μεριά κούμπωμα για mini servo, στην άλλη harness για καλώδια και μετά στην άκρη του έχουμε ένα βύσμα για την προσθήκη άκρου εργασίας.

Ο πήχης και ο βραχίονας έχουν μήκος 80mm ο καθένας άρα το reach του βραχίονα είναι 160mm ή σε τρισδιάστατο χώρο είναι ένα τέταρτό μιας σφαίρας με ακτίνα 160mm.

## Ο Ρομποτικός Βραχίονας στο Σύνολο του

- FlowChart Κώδικα

- Kώδικας του Ρομποτικού Βραχίονα σε γλώσσα C για Arduino IDE

#include<Servo.h>

#include<math.h>

int servoPin1=9;

Servo Servo1;

int servoPin2=10;

Servo Servo2;

int servoPin3=11;

Servo Servo3;

int LEDready=4;    //LED pou dixnei pws o vraxionas einai etoimos na lavei thesh kinhshs

int LEDout=5;      //LED pou dixnei pws o vraxionas den mporei na ftasei sto epithimito simio

int LEDmove=6;     //LED pou dixnei pws o vraxionas einai se kinhsh

int LEDok=7;       //LED pou dixnei pws o vraxionas eftase sthn epithimiti thesi

int x=100;

int y=270;

int z=20;

int plevra=75;

float pi=2*PI;

float helper;

float helper2;

float helper3d;

float helper3d2;

float ipotinousa;

float superhelp;

//circle parameters

bool doacircle=false;

int x0=0;

int y0=0;

int z0=0;

int anglecounter=0;

int R=0;

int sidecircle=0; //sidecircle=1 ->kuklos parallhlos me edafos sideofcircle=2 ->kuklos kathetos se aksona y sideofcircle=3 ->kuklos parallhlos me aksona y

int angleofrotation=0;

int angleofcircle=0;

//TO PROGRAMMA EPEKSERGAZETE TIS TIMES SE mm ( MILIMETER )

//*1 O VRAXIONAS APOTELITE APO 2 RAVDOUS TWN 80mm ME SUNOLIKO MIKOS(REACH) STA 160MM

//OTAN TO EPITHIMITO SIMIO KINHSHS VRISKETE SE APOSTASH, APO THN ARXH TOU VRAXIONA, MIKROTERH TWN 150MM

//^^TOTE O VRAXIONAS KAI OI 2 RAVDOI TOU MAZI ME THN NOHTH GRAMMH, APO TO SIMIO KINHSHS MERI THN ARXH TOU VRAXIONA,

//^^THA SXIMATIZOUN ENA ISOSKELES TRIGWNO TO OPOIO MORFOPOIHTE KAI UPOLOGIZETE APO TO FUNCTION : ISOSCELES

//*2 OLA TA IF STATEMENTS VRISKOUN THN GWNIA TOU KINHTHRA STHN VASH POU PERISTREFEI TON VRAXIONA GIA NA KOITAEI TO SWSTO SIMIO

//^^KATHOS KAI STELNOUN TIS SWSTES METAVLITES STHN FUNCTION ISOSCELES GIA THN KINHSH TWN UPOLOIPWN KINITIRWN

//H EPIFANIA METRHSHS THESHS EXEI PLATOS 400mm KAI MIKOS 200mm

//Function pou kalite otan to simio pou prepei na paei o vraxionas einai ektos emvelias

void outofreach(){

digitalWrite(LEDout, LOW);

digitalWrite(LEDout, HIGH);

}

//vriskei upotinousa

float pithagoras(int x,int y){

float help;

help=sq(x)+sq(y);

help=sqrt(help);

return help;

}

//Metatroph aktiniwn se moires

float radtodeg(float rad){

float help;

help=(rad*360)/pi;

return help;

}

float yupordown(){

float yhelp=0;

if(y<200){

yhelp=200-y;

}

if(y>200){

yhelp=y-200;

}

return yhelp;

}

//Function pou upologizei thn gwia enos orthogwniou trigwnou exontas mono thn bash kai thn upotinousa

float rightangle(float upotinousa,float bash){

float help;

help=bash/upotinousa;

help=acos(help);

return help;

}

void isosceles(float X1,float X2){

float help;

float help2;

help=radtodeg(rightangle(X1,X2));             //vriskei thn mh-orthi gwnia sthn vash tou trigwnou

//pou sximatizete me to upsos tou isoskelous trigwnou (se rad)

//kai thn metatrepei se mires

Servo2.write(help);                        //vazei tis swstes times stous kinhthres

help2=180-(help*2);                                           //---

Servo3.write(180-help2);                //vazei tis swstes times stous kinhthres

}                                            //---

void isosceles3d(float X1,float X2,float plusdeg){             //opws to function isosceles alla prostethei kai sto servo 2 mires

//pou eixame vrei apo to katheto orthogwnio

float help;

float help2;

help=radtodeg(rightangle(X1,X2));           //vriskei thn mh-orthi gwnia sthn vash tou trigwnou

//pou sximatizete me to upsos tou isoskelous trigwnou (se rad)

//kai thn metatrepei se mires

//help2=help+plusdeg;

Servo2.write(help+plusdeg);                //vazei tis swstes times stous kinhthres

//---

Servo3.write(help*2);                //vazei tis swstes times stous kinhthres

}

void circle(){

if (anglecounter<360){

if (sidecircle==1){

x=x0+(cos(anglecounter*(PI/180))*R);

y=y0+(sin(anglecounter*(PI/180))*R);

}

else if (sidecircle=2){

z=z0+(cos(anglecounter*(PI/180))*R);

y=y0+(sin(anglecounter*(PI/180))*R);

}

else if (sidecircle=3){

z=z0+(cos(anglecounter*(PI/180))*R);

x=x0+(sin(anglecounter*(PI/180))*R);

}

else{

if (angleofcircle==0){

}

else{

}

}

anglecounter=anglecounter+1;

}

else{

doacircle=false;

}

}

void setup() {

Servo1.attach(servoPin1);//servo sthn vash

Servo2.attach(servoPin2);//prwth arthwsh apo thn vash

Servo3.attach(servoPin3);//defterh arthwsh apo thn vash

pinMode(LEDready,OUTPUT);

pinMode(LEDout,OUTPUT);

pinMode(LEDmove,OUTPUT);

pinMode(LEDok,OUTPUT);

delay(1000);

Servo1.write(90);

Servo2.write(0);

Servo3.write(0);

digitalWrite(LEDready, HIGH);

}

void loop() {

digitalWrite(LEDready, HIGH);

delay(1000);

//IF STATEMENTS pou kathorizoun thn swsth xrush eksisosewn *2^^

//Prwtos grhgoros elegxos shmeiou ektos oriwn

if ( (x>150) || (y<50) || (y>350) ||(z>150) ) {           //*1^^ grhgoros elegxos aporipseis orismenwn parametrwn kinhshs pou vriskontai ekso apo ta oria

outofreach();

}

//---------------------------------ENARKSH VASIKOU PROGRAMMATOS--------------------------------

//edw iserxete gia simio se disdiastato xwro

else if(z==0){                                   //PROSOXH EDW H TIMH TOU 200 SUMVOLIZEI TO MESO TOU PLATOUS THS EPIFANIAS METHRSHS THESHS (400/2)

digitalWrite(LEDready, LOW);

digitalWrite(LEDmove, HIGH);

if (y==200){                                    //h periptws opou vriskete panw ston aksona x------------------------------------------------------------------

Servo1.write(90);

if(x<150){

isosceles(plevra,(x/2));

}

else{              //h periptosh pou vriskete panw ston x alla einai kai ish me to max lenght tou vraxiona-----------+

Servo1.write(90);

Servo2.write(0);

Servo3.write(0);

}

}

else{

if (x==0){               //h periptwsh opou to shmeio vriskete panw sthn grammh tou y-----------------------------------------------------------------------

if (y>50 && y<200){  //h periptosh pou vriskete panw ston y kai anamesa sto 0 kai to 200 tou y-------------------------+

isosceles(plevra,((200-y)/2));                   //200-y gia na vrei mish vash tou isoskelous pou en telh tha sximatisei o vraxionas

Servo1.write(0);

}

else if(y>200 && y<350){   //h periptosh pou vriskete panw ston y kai anamesa sto 200 kai to 350 tou y-------------------------+

isosceles(plevra,((y-200)/2));                   //y-200 gia na vrei mish vash tou isoskelous pou en telh tha sximatisei o vraxionas

Servo1.write(180);

}

else{                  //h periptosh pou vriskete panw ston y alla einai kai ish me to max lenght tou vraxiona-----------+

if(y>200){

Servo1.write(180);

}

if(y<200){

Servo1.write(0);

}

Servo2.write(0);

Servo3.write(0);

}

}

else{                                        //h periptwsh pou vriskete kapou anamesa ston aksona x kai y------------------------------------------------------

helper=yupordown();

ipotinousa=pithagoras(x,helper);            //upotinousa orthogwniou trigwnou pou apikonizei thn grammh apo ton

//vraxiona mexri to epithimito shmio kinhshs

//edw vriskw thn gwnia tou kinhthra 1 sth vash

helper=radtodeg(rightangle(ipotinousa,x));

if(y>200){

Servo1.write(90+helper);

}

if(y<200){

Servo1.write(90-helper);

}

if (ipotinousa<150){                //h periptwsh pou vriskete kapou anamesa ston aksona x kai y kai to simio einai mikrotero apo max lenght-------+

isosceles(plevra,(ipotinousa/2));          //kalei to function tou isoskelous pou sximatizete me

//ta akra tou vraxiona kai mia noiti grammh

}

else if (ipotinousa==150){          //h periptwsh pou vriskete kapou anamesa ston aksona x kai y kai to simio exei max lenght----------------------+

Servo2.write(0);

Servo3.write(0);

}

else{

outofreach();

}

}

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------EDW LUNEI SE TRISDIASTATO XORO------------------------------------------------------------

//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

else{

//AKSISWSEIS GIA Z>0 , SE TRISDIASTATO XWRO

if (x==0 && y==200){//PROSOXH EDW H TIMH TOU 200 SUMVOLIZEI TO MESO TOU PLATOUS THS EPIFANIAS METHRSHS THESHS

//edw upologizei tis gwnies twn arthrosewn an einai efthia panw apo ton vraxiona h thesi kinhshs+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

helper=radtodeg(rightangle(plevra,(z/2)));

if (z<150){

Servo1.write(90);

Servo2.write(90+helper);

Servo3.write(helper*2);

}

else if(z==150){

Servo1.write(90);

Servo2.write(90);

Servo3.write(0);

}

else{

outofreach();

}

}

else if (y==200 && x>0){                             //h periptws opou vriskete panw apo ton aksona x--------------------------------------------------------------

Servo1.write(90);

helper3d=pithagoras(x,z);                  //h upotinousa tou orthogwniou 0xz pou einai kai h efthia metkai epihimitou simiou kai arxh vraxiona

helper3d2=radtodeg(rightangle(helper3d,x));//oi mires sthn mh orthi gwnia ths vashs sto trigwno 0xz

if(helper3d<150){

isosceles3d(plevra,(helper3d/2),helper3d2);  //to isoskeles panw apo thn upotinousa tou orthogwniou 0xz

}

else if (helper3d==150){              //h periptosh pou vriskete panw ston x alla einai kai ish me to max lenght tou vraxiona-----------+

Servo1.write(90);

Servo2.write(helper3d2);

Servo3.write(0);

}

else{

outofreach();

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------++++h periptwsh pou vriskete kapou panw apo ton aksona y (se "idiaiterh thesh) kai exei z

else{                                         //++++h periptwsh pou vriskete kapou panw apo ton aksona y (se "idiaiterh thesh) kai exei z

if (y>0 && x==0){

helper=yupordown();                              //vriskei thn apostash tou epithimitou shmeiou apo ton nohto aksona x

helper3d=pithagoras(helper,z);                   //vriskei thn upotinousa tou noitou orthogwniou pou einai katheto ston aksona y

helper3d2=radtodeg(rightangle(helper3d,helper)); //vriseki thn gwnia sthn vash tou apo panw trigwnou

if (y>40 && y<200 && helper3d<150){          //+---h periptosh pou vriskete panw ston y kai anamesa sto 0 kai to 200 tou y

Servo1.write(0);                               //thetei to servo 1 na koitaei to y=0

isosceles3d(plevra,(helper3d/2),helper3d2);    //function pou thetei tis parametrous se servo 2,3 gia na sximatistei isoskeles

}

else if(y>200 && y<360 && helper3d<150){     //+---h periptosh pou vriskete panw ston y kai anamesa sto 200 kai to 350 tou y

isosceles3d(plevra,(helper3d/2),helper3d2);    //to isoskeles panw apo thn upotinousa tou orthogwniou 0(yupordown)z

Servo1.write(180);                             //thetei to servo 1 na koitaei to y=400

}

else if (helper3d==150){              //+---h periptosh pou vriskete panw ston y alla einai kai ish me to max lenght tou vraxiona

if(y>200){                              //kathorizei an tha paei aristera h deskia

Servo1.write(180);                    //kathorizei an tha paei aristera h deskia

}                                       //kathorizei an tha paei aristera h deskia

if(y<200){                              //kathorizei an tha paei aristera h deskia

Servo1.write(0);                      //kathorizei an tha paei aristera h deskia

}

Servo2.write(helper3d2);                //Grafei thn telikh thesh gia to servo 2 pou kinei thn prwth ravdo

Servo3.write(0);                      //Grafei thn telikh thesh gia to servo 3 pou kinei thn defterh ravdo

}

else{

outofreach();                           //To simio vriskete ektos oriwn

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------++++h periptwsh pou vriskete kapou entos tou xwrou xyz kai den einai se "idiaiterh thesh"

else{                                       //++++h periptwsh pou vriskete kapou entos tou xwrou xyz kai den einai se "idiaiterh thesh"

superhelp=yupordown();

helper=pithagoras(x,superhelp);           //vriskei thn upotinousa tou prwtou noitou orhogwniou to opoio efaptete ston xwro xy

helper2=radtodeg(rightangle(helper,superhelp));//vriseki thn gwnia sthn vash tou apo panw trigwnou

helper3d=pithagoras(helper,z);            //vriskei thn upotinousa tou defterou noitou orhogwniou katheto sthn upotinousa helper

helper3d2=radtodeg(rightangle(helper3d,helper));  //edw vriskw thn gwnia tou kinhthra 1 sth vash

if(y>200){                                        //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

Servo1.write(90+helper2);                       //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

}                                                 //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

if(y<200){                                        //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

Servo1.write(90-helper2);                       //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

}                                                 //kathorizei an tha paei panw h katw apo ton aksona x

if (helper3d<150){               //+---otan h apostash apo thn arxh tou vraxiona me to epithimito simio einai mikroterh apo max lenght

isosceles3d(plevra,(helper3d/2),helper3d2);     //function pou thetei tis parametrous se servo 2,3 gia na sximatistei isoskeles

}                                                 //anamesa sthn arthrwsh thn arxh tou vraxiona kai to epithimito shmeio kinhshs

else if (ipotinousa==150){       //+---otan h apostash apo thn arxh tou vraxiona me to epithimito simio einai ish me max lenght

Servo2.write(helper3d2);                        //o vraxionas efaptete sthn ipotinousa tou nitou trigwnou 2 pernontas tis moires tou

Servo3.write(0);                              //to servo 3 pou elegxei thn teleftea ravdo stis 180 moires einai se efthia

}

else{

outofreach();                                   //To simio vriskete ektos oriwn

}

}

}

}

delay(1000);

digitalWrite(LEDmove, LOW);

//if (doacircle=true){

//circle();

//}

digitalWrite(LEDok, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LEDok, LOW);

digitalWrite(LEDready, HIGH);

delay(10000);

}

- Εικόνες του Ρομποτικού Βραχίονα μας

- Πηγές & Βιβλιογραφία

- https://www.arduino.cc

- https://hackaday.io/project/18209-littlearm-3d-printed-arduino-robot-arm

- https://khanacademy.com

- https://www.google.com

- https://www.opateipir.gr